| PONTO | COTA | UTM E | UTM N | # ANEXO A – INVENTÁRIO DE POÇOS MUNICÍPIO | AQUÍFERO | NÍVEL ESTÁTICO (m) | VAZÃO (m³/h) | PROFUNDIDADE | ENTRADA D’ÁGUA – PROFUNDIDADE (m) | ENTRADA D’ÁGUA - LITOLOGIA | INTERVALO FILTRO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4300006346 | 46 | 384987 | 6723438 | Venancio aires | SAG | 12,89 | 75 | 117 | - | - | - |
| 4300006347 | 48 | 384293 | 6722954 | Venancio aires | SAG | 26,46 | 8,218 | 117 | 5;32;97 | Argilito e Arenito | - |
| 4300006349 | 37 | 383552 | 6723182 | Venancio aires | SAG | 19,11 | 14,17 | 59 | 28 | Arenito | - |
| 4300006350 | 37 | 383518 | 6724133 | Venancio aires | SAG | 20,35 | 25 | 72 | - | Arenito médio | 42-47;69-72 |
| 4300006352 | 31 | 383985 | 6724341 | Venancio aires | SAG | 8,3 | 32,14 | 48 | 12;24;27;41 | - | 27-37;40-43 |
| 4300006353 | 32 | 381850 | 6724733 | Venancio aires | SAG | 8,72 | 9,05 | 75 | 15;59 | Siltito e Arenito siltoso | 58-71 |
| 4300006354 | 60 | 384650 | 6723096 | Venancio aires | SAG | 35,5 | 17,47 | 79 | - | Arenito médio | 45-52;73-78 |
| 4300006355 | 91 | 384587 | 6722588 | Venancio aires | SAG | 61,08 | 20,57 | 79 | - | Arenito médio | 68-75 |
| 4300006356 | 53 | 383015 | 6722504 | Venancio aires | SAG | 25,05 | 21,9 | 111 | - | - | - |
| 4300006358 | 40 | 383237 | 6724771 | Venancio aires | SAG | 23,29 | 7,7 | 58 | - | - | - |
| 4300006360 | 39 | 384043 | 6724920 | Venancio aires | SAG | 33,42 | 15,12 | 56 | - | Arenito grosso e arenito médio | 39-49 |
| 4300006361 | 36 | 384623 | 6724987 | Venancio aires | SAG | 34,81 | 23,29 | 53 | - | Arenito siltoso | 40-48 |
| 4300006362 | 37 | 384874 | 6724659 | Venancio aires | SAG | 35,28 | 10,714 | 71 | 41;65 | Arenito médio | 43-47 |
| 4300006363 | 40 | 385200 | 6724760 | Venancio aires | SAG | 28,15 | 25,71 | 58 | - | Arenito siltoso | 37-51 |
| 4300006364 | 34 | 385397 | 6724862 | Venancio aires | SAG | 29,07 | 25 | 56,5 | - | Arenito médio | 36-51 |
| 4300006365 | 55 | 384896 | 6724030 | Venancio aires | SAG | 15,08 | 31,579 | 73 | - | Arenito médio | 22-62 |
| 4300006366 | 59 | 385026 | 6723951 | Venancio aires | SAG | 2,8 | 16,851 | 36,5 | - | Areia grossa | 29-35 |
| 4300006369 | 63 | 385735 | 6724668 | Venancio aires | SAG | 25,3 | 4,6 | 73 | - | - | - |
| 4300006370 | 73 | 385487 | 6723524 | Venancio aires | SAG | 29,68 | 6,16 | 114 | - | Arenito argiloso | 43-45 |
| 4300006371 | 26 | 385685 | 6723998 | Venancio aires | SAG | 5,02 | 16,36 | 115,5 | 27;32;68;90;105;112 | Arenito fino | - |
| 4300006372 | 25 | 386583 | 6724310 | Venancio aires | SAG | - | - | 52 | - | Arenito siltoso | - |
| 4300006373 | 65 | 385391 | 6721703 | Venancio aires | SAG | 2,28 | 34,6 | 116 | - | - | - |
| 4300006374 | 66 | 393586 | 6726932 | Venancio aires | - | 1,5 | 16,667 | 130 | - | - | - |
| 4300006375 | 125 | 389191 | 6720445 | Venancio aires | SAG | 1,1 | - | 125 | - | - | - |
| 4300006376 | 22 | 387250 | 6723521 | Venancio aires | - | 27,17 | 6,7 | 80 | - | - | - |
| 4300006377 | 20 | 383834 | 6726872 | Venancio aires | - | - | - | 52 | - | - | - |
| 4300006378 | 30 | 381483 | 6727005 | Venancio aires | SASG | 1,8 | 12 | 58 | - | Basalto | - |
| 4300006379 | 13 | 383948 | 6729540 | Venancio aires | - | 19,3 | 16 | 128 | - | - | - |
| 4300006380 | 27 | 382623 | 6730859 | Venancio aires | - | 0,4 | 10 | 59 | - | - | - |
| 4300006381 | 74 | 381318 | 6731162 | Venancio aires | - | 0,2 | 20 | 37 | - | - | - |
| 4300006382 | 27 | 383000 | 6730835 | Venancio aires | SAG | 3,8 | 10 | 90 | - | - | - |
| 4300006383 | 10 | 385471 | 6726990 | Venancio aires | - | 27,6 | 6 | 145 | - | - | - |
| 4300006384 | 52 | 385421 | 6727895 | Venancio aires | - | 31,9 | 5 | 150 | - | - | - |
| 4300006385 | 44 | 385571 | 6727857 | Venancio aires | SASG | 0,2 | 10,8 | 33 | - | - | - |
| 4300006386 | 62 | 385605 | 6728334 | Venancio aires | SASG | 2,5 | 7,8 | 62 | - | - | - |
| 4300006387 | 115 | 386933 | 6729435 | Venancio aires | - | 16,7 | 6 | 128 | - | - | - |
| 4300006388 | 77 | 387423 | 6729879 | Venancio aires | - | 1,3 | 15 | 64 | - | - | - |
| 4300006389 | 80 | 388091 | 6728417 | Venancio aires | - | 5,6 | 9 | 95 | - | - | - |
| 4300006390 | 103 | 388193 | 6729207 | Venancio aires | - | 12,4 | 7 | 113 | - | - | - |
| 4300006391 | 38 | 391717 | 6726771 | Venancio aires | - | 26,5 | 12 | 165 | - | - | - |
| 4300006392 | 132 | 393599 | 6726923 | Venancio aires | - | 1,5 | 10 | 132 | - | - | - |
| 4300006393 | 38 | 396802 | 6724752 | Venancio aires | - | 3,5 | 7 | 95 | - | - | - |
| 4300006394 | 54 | 396012 | 6727264 | Venancio aires | - | 41,3 | 8 | 180 | - | - | - |
| 4300006395 | 78 | 395729 | 6722993 | Venancio aires | - | 7,8 | 6 | 120 | - | - | - |
| 4300006396 | 87 | 395602 | 6721469 | Venancio aires | - | 30,5 | 7 | 176 | - | - | - |
| 4300006397 | 65 | 395490 | 6720557 | Venancio aires | - | 26,9 | 7,2 | 165 | - | - | - |
| 4300006398 | 50 | 383945 | 6728055 | Venancio aires | SASG | 3,3 | 12 | 67 | - | Basalto | - |
| 4300006399 | 135 | 381535 | 6732938 | Venancio aires | - | 4,5 | 30 | 128 | - | - | - |
| 4300006400 | 138 | 382634 | 6733679 | Venancio aires | SASG | 6,4 | 20 | 128 | - | - | - |
| 4300006401 | 113 | 384749 | 6733739 | Venancio aires | SASG | 7,6 | 15 | 107 | - | Basalto | - |
| 4300006402 | 116 | 384064 | 6735149 | Venancio aires | SASG | 2,8 | 12,2 | 96 | - | Basalto | - |
| 4300006403 | 82 | 385318 | 6730905 | Venancio aires | SASG | 1,8 | 6,3 | 56 | - | Basalto | - |
| 4300006404 | 107 | 385340 | 6732474 | Venancio aires | SASG | 20,3 | 5,1 | 153 | - | Basalto | - |
| 4300006405 | 117 | 385896 | 6737064 | Venancio aires | SASG | 5,8 | 9,8 | 110 | - | Basalto | - |
| 4300006406 | 114 | 387232 | 6737466 | Venancio aires | SASG | 1,57 | 9 | 30 | - | Basalto | - |
| 4300006407 | 100 | 386459 | 6738599 | Venancio aires | SASG | 4,5 | 12 | 86 | - | Basalto | - |
| 4300006408 | 116 | 386116 | 6738602 | Venancio aires | SASG | 7,4 | 5,2 | 105 | - | Basalto | - |
| 4300006409 | 137 | 383812 | 6737233 | Venancio aires | SASG | 0,3 | 8,1 | 42 | - | Basalto | - |
| 4300006410 | 134 | 382689 | 6738489 | Venancio aires | SASG | 6,3 | 7,3 | 93 | - | Basalto | - |
| 4300006411 | 11 | 399830 | 6722342 | Venancio aires | - | 42 | 6,8 | 140 | - | - | - |
| 4300006412 | 54 | 396809 | 6715773 | Venancio aires | - | 58,6 | 5,5 | 170 | - | - | - |
| 4300006413 | 109 | 389489 | 6717310 | Venancio aires | SASG | 0,3 | 7,9 | 30 | - | Basalto | - |
| 4300006414 | 35 | 391499 | 6716211 | Venancio aires | - | 38,9 | 5,8 | 140 | - | - | - |
| 4300006415 | 39 | 392426 | 6712369 | Venancio aires | - | 24,8 | 6,4 | 140 | - | - | - |
| 4300006416 | 70 | 381961 | 6722434 | Venancio aires | - | 18,4 | 4,9 | 102 | - | - | - |
| 4300006417 | 73 | 376030 | 6722084 | Venancio aires | - | 9,8 | 4,1 | 148 | - | - | - |
| 4300006418 | 72 | 375148 | 6720541 | Venancio aires | - | 39,4 | 6,2 | 136 | - | - | - |
| 4300006419 | 48 | 380750 | 6724518 | Venancio aires | - | 12,5 | 5,2 | 70 | - | - | - |
| 4300006420 | 50 | 377635 | 6723705 | Venancio aires | - | 16,7 | 5,8 | 102 | - | - | - |
| 4300006421 | 154 | 374550 | 6732205 | Venancio aires | SASG | 38,6 | 5,5 | 138 | - | Basalto | - |
| 4300006422 | 125 | 373402 | 6734694 | Venancio aires | SASG | 0,9 | 8,4 | 45 | - | Basalto | - |
| 4300006423 | 82 | 377836 | 6732815 | Venancio aires | SASG | 9,2 | 6,9 | 86 | - | Basalto | - |
| 4300006424 | 112 | 376708 | 6732386 | Venancio aires | SASG | 21,1 | 7,1 | 117 | - | Basalto | - |
| 4300006425 | 99 | 383136 | 6740470 | Venancio aires | SASG | 0,3 | 20 | 70 | - | Basalto | - |
| 4300006426 | 98 | 381850 | 6740830 | Venancio aires | SASG | 3,5 | 12 | 80 | - | Basalto | - |
| 4300006427 | 115 | 379755 | 6741090 | Venancio aires | SASG | 19,2 | 10,2 | 123 | - | Basalto | - |
| 4300006428 | 421 | 379127 | 6739106 | Venancio aires | SASG | 146,7 | 7,2 | 415 | - | Basalto | - |
| 4300006429 | 643 | 367516 | 6748707 | Venancio aires | SASG | 88,9 | 0,5 | 178 | - | Basalto | - |
| 4300006430 | 611 | 362394 | 6751090 | Venancio aires | SASG | 17,4 | 30 | 185 | - | Basalto | - |
| 4300006431 | 89 | 379542 | 6730107 | Venancio aires | - | 0,4 | 15,2 | 36 | - | - | - |
| 4300006432 | 32 | 383423 | 6721207 | Venancio aires | - | 11,4 | 8 | 84 | - | - | - |
| 4300006433 | 35 | 384129 | 6724112 | Venancio aires | - | 2,8 | 10,5 | 52 | - | - | - |
| 4300006434 | 36 | 384069 | 6724283 | Venancio aires | - | 4,1 | 4,9 | 78 | - | - | - |
| 4300006435 | 16 | 383593 | 6724329 | Venancio aires | - | 15,9 | 5,3 | 120 | - | - | - |
| 4300006436 | 31 | 384508 | 6724524 | Venancio aires | - | 6,7 | 4,8 | 98 | - | - | - |
| 4300006437 | 47 | 384751 | 6724160 | Venancio aires | - | 2,3 | 12 | 43 | - | - | - |
| 4300006438 | 32 | 384542 | 6723332 | Venancio aires | - | - | - | 42 | - | - | - |
| 4300006439 | 32 | 384492 | 6723225 | Venancio aires | - | 9,6 | 8,4 | 66 | - | - | - |
| 4300006440 | 108 | 383951 | 6723174 | Venancio aires | - | 18,4 | 3 | 108 | - | - | - |
| 4300006441 | 37 | 383406 | 6722814 | Venancio aires | - | 12,5 | 4 | 95 | - | - | - |
| 4300006442 | 16 | 382773 | 6722424 | Venancio aires | - | 6,2 | 4,9 | 75 | - | - | - |
| 4300006443 | 19 | 382817 | 6722622 | Venancio aires | - | - | - | 80 | - | - | - |
| 4300006444 | 19 | 382709 | 6722598 | Venancio aires | - | 12,1 | 5,1 | 82,1 | - | - | - |
| 4300006445 | 14 | 382630 | 6722633 | Venancio aires | - | 10,8 | 4,8 | 85 | - | - | - |
| 4300006446 | 14 | 382649 | 6722617 | Venancio aires | - | 8,7 | 3,9 | 81 | - | - | - |
| 4300006447 | 3 | 384269 | 6724332 | Venancio aires | - | 7,8 | 6 | 80 | - | - | - |
| 4300006448 | 54 | 383799 | 6724442 | Venancio aires | - | 2,7 | 2 | 58 | - | - | - |
| 4300006449 | 52 | 386011 | 6724111 | Venancio aires | - | 3,6 | 6 | 72 | - | - | - |
| 4300006450 | 105 | 385335 | 6721847 | Venancio aires | - | 12,8 | 4 | 105 | - | - | - |
| 4300006451 | 79 | 384990 | 6723112 | Venancio aires | - | 1,7 | 6,3 | 60 | - | - | - |
| 4300006452 | 79 | 385016 | 6723110 | Venancio aires | - | - | - | 110 | - | - | - |
| 4300006453 | 62 | 384563 | 6723598 | Venancio aires | - | 11,5 | 2 | 87 | - | - | - |
| 4300006454 | 48 | 386399 | 6724637 | Venancio aires | - | 12,6 | 3 | 88 | - | - | - |
| 4300006455 | 58 | 385407 | 6723778 | Venancio aires | - | 17,8 | 3 | 117 | - | - | - |
| 4300006456 | 14 | 385819 | 6724457 | Venancio aires | - | 11,6 | 3 | 87 | - | - | - |
| 4300006457 | 9 | 384377 | 6724083 | Venancio aires | - | 9,6 | 4 | 78 | - | - | - |
| 4300006458 | 7 | 384200 | 6723151 | Venancio aires | - | 14,3 | 4 | 85 | - | - | - |
| 4300006459 | 9 | 384194 | 6724556 | Venancio aires | - | 2,8 | 10 | 60 | - | - | - |
| 4300006460 | 2 | 384149 | 6724529 | Venancio aires | - | 0,3 | 18 | 45 | - | - | - |
| 4300006461 | 13 | 384214 | 6724508 | Venancio aires | - | 1,1 | 14 | 75 | - | - | - |
| 4300007496 | 72 | 373617 | 6721583 | Venancio aires | - | - | - | 136 | - | - | - |
| 4300007501 | 127 | 369654 | 6736244 | Venancio aires | - | - | - | 106 | - | - | - |
| 4300010012 | 59 | 383768 | 6723375 | Venancio aires | SAG | 8,56 | 7,81 | 145 | - | - | - |
| 4300016776 | 70 | 384795 | 6721565 | Venancio aires | SAG | 32,7 | 46,58 | 84 | - | Arenito médio | - |
| 4300016777 | 72 | 385115 | 6721714 | Venancio aires | SAG | 30,16 | 31,68 | 80 | 23;30;60;66 | Arenito médio e Siltito | - |
| 4300016778 | 75 | 384369 | 6721751 | Venancio aires | SAG | 34,8 | 19,8 | 72 | 65;68;71 | Arenito médio | - |
| 4300016779 | 80 | 384965 | 6721527 | Venancio aires | SAG | 37,7 | 19,317 | 92 | 41;42;77;85 | Arenito médio e arenito fino | - |
| 4300017364 | - | 388256 | 6720477 | Venancio aires | SAG | 22,1 | 15 | 100 | - | Arenito grosso e arenito médio | 16-20;44-52;56-64;68-76;88-92 |
| 4300020914 | 41 | 383081 | 6724167 | Venancio aires | SAG | 11,81 | 3,79 | 134 | 43;110 | Arenito médio | 47-49;53;55 |
| 4300020915 | 49 | 385200 | 6723964 | Venancio aires | SAG | 34,16 | 11,54 | 55 | - | Arenito médio | 47-50 |
| 4300020916 | 38 | 384874 | 6724074 | Venancio aires | SAG | 2,57 | 13,42 | 40 | - | Areia argilosa | 23-28 |
| 4300020917 | 34 | 384120 | 6724544 | Venancio aires | SAG | 8,82 | 22,628 | 58 | - | Arenito médio e arenito grosso | 27-42 |
| 4300020918 | 37 | 383899 | 6723937 | Venancio aires | SAG | 2,12 | 16,85 | 44 | - | Arenito médio | 31-33;35-37 |
| 4300020919 | 37 | 383904 | 6723940 | Venancio aires | SAG | 13,48 | 16,22 | 135 | 25;26;34;39;62;100;125 | Arenitos finos, médios e grossos | 34-44 |
| 4300020920 | 37 | 385534 | 6724317 | Venancio aires | SAG | 17,5 | 26,87 | 49 | 25;27;30 | Congloemrado com matriz arenosa | 27-44 |
| 4300020921 | 47 | 383342 | 6722750 | Venancio aires | SAG | 19,16 | 20 | 110 | 25 | Arenito fino | 31-34 |
| 4300020922 | 36 | 383933 | 6724333 | Venancio aires | SAG | 2,02 | 16,85 | 38,1 | - | Arenito médio | 29-31;35-37 |
| 4300020923 | 34 | 384821 | 6724461 | Venancio aires | SAG | 3,19 | 31,03 | 51,22 | - | Arenitos de diversas granulometrias | 28-43 |
| 4300020924 | 34 | 384808 | 6724493 | Venancio aires | SAG | 5,4 | 36,73 | 51 | - | Arenito grosso | 30-45 |
| 4300021520 | 43,8 | 385232 | 6723671 | Venancio aires | - | 24,25 | 2,4 | 96 | 68;90 | Arenito argiloso | 70-96 |
| 4300021599 | - | 385547 | 6724665 | Venancio aires | SAG | 11 | 5,51 | 56 | - | Arenito médio | 38-50 |
| 4300022449 | 45 | 381743 | 6723886 | Venancio aires | SAG | 32,4 | 1,38 | 102 | 88;98 | Arenito médio e Siltito | 88-98 |
| 4300023161 | - | 384822 | 6724596 | Venancio aires | SAG | 20,09 | 32,14 | 52,97 | - | Arenito médio | 28-47 |
| 4300023218 | 98 | 381870 | 6740830 | Venancio aires | SASG | 3,5 | 12 | 80 | - | Basalto | - |
| 4300023336 | 49 | 383375 | 6723495 | Venancio aires | SAG | 27,94 | 6,102 | 72 | 34 | Arenito médio, siltitos e argilitos | 58-72 |
| 4300024506 | 93 | 377802 | 6721125 | Venancio aires | SAG | - | - | 132 | - | - | - |
| 4300024507 | 74 | 377569 | 6720268 | Venancio aires | SAG | - | - | 100 | - | - | - |
| 4300024508 | 138 | 383227 | 6735556 | Venancio aires | SAG | 6,66 | 17,07 | 74 | 15;38;65 | Arenito argiloso | 16-36;39-63;66-74 |
| 4300024509 | 156 | 369811 | 6735824 | Venancio aires | SAG | 41,35 | 6,16 | 92 | 50;82 | Arenito argiloso | 48-52;80-84 |
| 4300024510 | 82 | 394818 | 6715714 | Venancio aires | SAG | 100,78 | 2,66 | 159 | - | Arenito argiloso | 145-155 |
| 4300024511 | - | 383950 | 6729490 | Venancio aires | SAG | 1,06 | 16,5 | 90 | 16;77 | Argilito | - |
| 4300024512 | - | 377720 | 6736182 | Venancio aires | SAG | 9,35 | 1,68 | 146 | 126 | Arenito argiloso | - |
| 4300024514 | - | 381311 | 6731128 | Venancio aires | SAG | 2,49 | 28,28 | 30 | 12;20 | Arenito argiloso | 18-26 |
| 4300024515 | 79 | 389600 | 6728532 | Venancio aires | SAG | 12,6 | 25 | 176 | 68;168 | Basalto | - |
| 4300024516 | - | 395767 | 6722750 | Venancio aires | SAG | 4,85 | 2,38 | 90 | 24;70 | Arenito argiloso | 65-75 |
| 4300024517 | 83 | 380193 | 6722904 | Venancio aires | SAG | 46,1 | 8,86 | 132 | 85;126 | Arenito médio | 84-88;124-130 |
| 4300024904 | - | 384400 | 6722300 | Venancio aires | SAG | 21,5 | 10 | 70 | 30 | Arenito grosso | 28-38 |
| 4300024971 | 36 | 385777 | 6724973 | Venancio aires | SAG | 11,81 | 3,7 | 134 | - | Arenito grosso | 47-49;53-55 |
| 4300025077 | - | 384580 | 6724624 | Venancio aires | SAG | 2,47 | 14,142 | 47 | 13;22;31;36 | Siltito, arenito fino e arenito médio | 29-31;35-37 |
| 4300025079 | - | 383613 | 6724429 | Venancio aires | SAG | 29,5 | 6,406 | 75 | 37;69 | Arenito siltos e arenito médio | 30-46;68-75 |
| 4300025080 | - | 384928 | 6724813 | Venancio aires | SAG | 3,19 | 31,034 | 51,22 | 27;32 | Arenito fino | 28-43 |
| 4300025081 | - | 384900 | 6724843 | Venancio aires | SAG | 20,09 | 50 | 53 | - | Arenito médio | 28-47 |
| 4300025234 | 37 | 386600 | 6724300 | Venancio aires | SAG | - | - | 84 | 19;50 | Argilito e Arenito grosso | - |
| 4300025235 | 66 | 385325 | 6728193 | Venancio aires | SASG | - | - | 105 | 11;45 | Basalto | - |
| 4300025260 | 619 | 360387 | 6750974 | Venancio aires | SASG | 38,28 | 4417,18 | 97 | 84;94 | Basalto | - |
| 4300025321 | 40 | 383207 | 6724764 | Venancio aires | SAG | 23,29 | 7,792 | 58,5 | 12;45 | Argilito e Arenito grosso | - |
| 4300025362 | 46 | 383821 | 6720110 | Venancio aires | SAG | 3,5 | 2 | 146 | 4;9 | Arenito grosso e arenito argiloso | 6-12;18-24 |
| 4300025416 | - | 383899 | 6720246 | Venancio aires | SAG | 18 | 3 | 40 | 30;35 | Arenito médio | 12 a 40 |
| 4300025540 | 75 | 390237 | 6718308 | Venancio aires | SAG | - | - | 142 | - | Arenito médio | - |
| 4300025541 | 90 | 386147 | 6729308 | Venancio aires | SAG | 80,64 | 4,74 | 186 | - | Arenitos fino, médio e grosso | 172-182 |
| 4300025956 | - | 385832 | 6721409 | Venancio aires | SAG | 5,35 | 4 | 105 | 48;80 | Siltito e Arenito fino | - |
| 4300026114 | - | 385079 | 6729313 | Venancio aires | SAG | 62,13 | 3,79 | 161 | - | Arenito médio | 151-161 |
| 4300026115 | - | 385832 | 6724409 | Venancio aires | SAG | 5,35 | 4 | 105 | - | Arenito argiloso + arenito grosso | 50-70 |
| 4300027487 | 29 | 385056 | 6720781 | Venancio aires | SAG | 29 | 16,9 | 60 | 54 | Arenito médio | 48-58 |
| EMPRESA01 | 68 | 390070 | 6720534 | Venancio aires | SAG | 113,3 | - | 158 | 147;157 | Arenito fino | 147-157 |
| EMPRESA02 | 596 | 372072 | 6744252 | Venancio aires | SASG | 20 | - | 90 | - | Basalto | - |
| EMPRESA03 | 119 | 384917 | 6733761 | Venancio aires | SASG | 12,84 | - | 70 | - | Basalto | - |
| EMPRESA04 | 50 | 384459 | 6723319 | Venancio aires | SAG | 18 | - | 58 | - | - | - |
| EMPRESA05 | 62 | 387084 | 6727081 | Venancio aires | SAG | 56,5 | - | 228 | - | - | - |
| EMPRESA06 | 60 | 385519 | 6721135 | Venancio aires | SAG | 36,65 | - | 78 | 67;70 | Arenito médio | 63-73 |
| EMPRESA07 | 57 | 384865 | 6719617 | Venancio aires | SAG | 27,35 | - | 70 | - | - | - |
| EMPRESA08 | 52 | 384768 | 6721394 | Venancio aires | SAG | 24,57 | - | 66 | 63 | Arenito médio | 55-63 |
| EMPRESA09 | 79 | 384943 | 6723070 | Venancio aires | SAG | 36,96 | - | 65 | 50;60 | Arenito | 50-65 |
| EMPRESA10 | 60 | 362193 | 6708174 | Venancio aires | SAG | 41,93 | - | 108 | 95;105 | Argilito e arenito | - |
| EMPRESA11 | 90 | 365787 | 6694866 | Venancio aires | SAG | 27 | - | 42 | - | - | - |
| EMPRESA12 | 48 | 381743 | 6723886 | Venancio aires | SAG | 18,1 | - | 60 | 49;57 | Arenito | 49-57 |
| EMPRESA13 | 55 | 362193 | 6708174 | Venancio aires | SAG | 25 | - | 72 | 51;59 | Arenito | 51-59 |
| EMPRESA14 | 56 | 384300 | 6719773 | Venancio aires | SAG | 26,32 | - | 85 | 70;80 | Arenito médio | 70-80 |
| EMPRESA15 | 103 | 387650 | 6728168 | Venancio aires | - | 6,5 | - | 167 | 17;20;102;105 | Basalto | - |
| EMPRESA16 | 62 | 384865 | 6719617 | Venancio aires | SAG | 26,7 | - | 60 | 48;58 | Arenito fino | 48-58 |
| PREF01 | - | 378316 | 6720835 | Venancio aires | - | - | - | - | - | - | - |
| PREF02 | - | 394486 | 6724616 | Venancio aires | - | - | - | - | - | - | - |
| PREF03 | - | 394583 | 6724605 | Venancio aires | - | - | - | - | - | - | - |
| PREF04 | - | 383278 | 6721177 | Venancio aires | - | - | - | - | - | - | - |
| PREF05 | - | 381130 | 6727360 | Venancio aires | - | - | - | - | - | - | - |
| PREF06 | - | 388193 | 6729228 | Venancio aires | - | - | - | - | - | - | - |
| PREF07 | - | 388192 | 6729382 | Venancio aires | - | - | - | - | - | - | - |
| PREF08 | - | 391677 | 6726717 | Venancio aires | - | - | - | - | - | - | - |
| PREF09 | - | 388103 | 6728248 | Venancio aires | - | - | - | - | - | - | - |
| PREF10 | - | 384809 | 6725782 | Venancio aires | - | - | - | - | - | - | - |
| PREF11 | - | 378316 | 6720835 | Venancio aires | - | - | - | - | - | - | - |
| PREF12 | - | 360235 | 6750346 | Venancio aires | - | - | - | - | - | - | - |
| PREF13 | - | 360162 | 6750530 | Venancio aires | - | - | - | - | - | - | - |
| PREF14 | - | 360385 | 6750738 | Venancio aires | - | - | - | - | - | - | - |
| PREF15 | - | 360198 | 6750454 | Venancio aires | - | - | - | - | - | - | - |
| CAMPO 1 01 | 122 | 379725 | 6741063 | Venâncio Aires | - | - | - | - | - | - | - |
| CAMPO 1 02 | 136 | 378582 | 6741922 | Venâncio Aires | - | - | - | 50 | - | - | - |
| CAMPO 1 03 | 423 | 379082 | 6739062 | Venâncio Aires | - | - | - | - | - | - | - |
| CAMPO 1 04 | 594 | 372078 | 6744249 | Venâncio Aires | - | - | - | 150 | 80 | - | - |
| CAMPO 1 05 | - | 381847 | 6740583 | Venâncio Aires | - | - | - | - | - | - | - |
| CAMPO 1 06 | 146 | 369811 | 6735815 | Venâncio Aires | - | - | - | - | - | - | - |
| CAMPO 1 07 | 338 | 375696 | 6738690 | Venâncio Aires | - | - | - | - | - | - | - |
| CAMPO 2 01 | 14 | 400398 | 6714069 | Venâncio Aires | SAG | - | - | 12 | - | - | - |
| CAMPO 2 02 | 11 | 400351 | 6714067 | Venâncio Aires | SAG | - | - | 3 | - | - | - |
| CAMPO 2 03 | 26 | 399494 | 6713770 | Venâncio Aires | SAG | - | - | 24 | - | - | - |
| CAMPO 2 04 | 22 | 396967 | 6713350 | Venâncio Aires | SAG | - | - | - | - | - | - |
| CAMPO 2 05 | 19 | 396079 | 6713288 | Venâncio Aires | SAG | - | - | - | - | - | - |
| CAMPO 2 06 | 19 | 395493 | 6712741 | Venâncio Aires | SAG | - | - | 86 | - | - | - |
| CAMPO 2 07 | 19 | 395483 | 6712731 | Venâncio Aires | SAG | - | - | - | - | - | - |
| CAMPO 2 08 | 60 | 392393 | 6712350 | Venâncio Aires | SAG | - | - | 120 | - | - | - |
| CAMPO 2 09 | 62 | 392384 | 6712476 | Venâncio Aires | SAG | - | - | 6 | - | - | - |
| CAMPO 2 10 | 35 | 390951 | 6714339 | Venâncio Aires | SAG | - | - | 128 | - | - | - |
| CAMPO 2 11 | 63 | 391464 | 6716156 | Venâncio Aires | SAG | - | - | - | - | - | - |
| CAMPO 2 12 | 69 | 391205 | 6718914 | Venâncio Aires | SAG | - | - | - | - | - | - |
| CAMPO 2 13 | 91 | 365284 | 6732428 | Venâncio Aires | SAG | - | - | - | - | - | - |
| CAMPO 2 14 | 106 | 385709 | 6733823 | Venâncio Aires | SAG | - | - | - | - | - | - |
| CAMPO 2 15 | 59 | 385567 | 6728305 | Venâncio Aires | SAG | - | - | - | - | - | - |
| CAMPO 2 16 | 90 | 388179 | 6729376 | Venâncio Aires | SAG | - | - | - | - | - | - |
| CAMPO 2 17 | 98 | 388179 | 6729205 | Venâncio Aires | SAG | - | - | - | - | - | - |
| CAMPO 2 18 | 116 | 386853 | 6729920 | Venâncio Aires | SAG | - | - | - | - | - | - |
| CAMPO 2 19 | 30 | 398677 | 6726722 | Venâncio Aires | SAG | - | - | - | - | - | - |
| CAMPO 2 20 | 74 | 393575 | 6726871 | Venâncio Aires | SAG | - | - | - | - | - | - |
| 4300012482 | 588 | 370461 | 6751128 | Boqueirao do leao | SASG | 149,76 | 5,2 | 342 | 310 | Basalto | - |
| 4300016218 | 636 | 365686 | 6752482 | Boqueirao do leao | SASG | 47,8 | 4,2 | 243 | - | Basalto | - |
| 4300026947 | 508 | 354470 | 6755500 | Boqueirao do leao | SASG | 24,5 | 16,78 | 78 | 62 | Basalto | - |
| 4300016216 | 505 | 354474 | 6755515 | Boqueirao do leao | SASG | 23,28 | 21,4 | 66 | 62 | Basalto | - |
| 4300008590 | 19 | 406136 | 6716598 | Bom retiro do sul | SAG | 9 | 5 | 30 | - | - | - |
| 4300008591 | 19 | 406118 | 6716601 | Bom retiro do sul | - | 3,65 | 8,4 | 98 | - | - | - |
| 4300008425 | 30 | 398331 | 6727580 | Cruzeiro do sul | SASG | 28,4 | 47 | 118 | - | Basalto | - |
| 4300008427 | 62 | 396728 | 6729498 | Cruzeiro do sul | SASG | 13,8 | 10 | 84 | - | Basalto | - |
| 4300022888 | 45 | 395474 | 6730518 | Cruzeiro do sul | SAG | 21 | 7 | 147 | - | - | - |
| 4300022889 | 24 | 400810 | 6726750 | Cruzeiro do sul | SASG | 18 | 6 | 100 | - | Basalto | - |
| 4300009083 | 60 | 404111 | 6704958 | General camara | SAG | 18,28 | 9,317 | 78 | 54;58 | Arenito | - |
| 4300023347 | 14 | 410231 | 6706159 | General camara | SAG | 3,97 | 1,005 | 51 | - | Arenito | 45-51 |
| 4300024526 | 78 | 393150 | 6730900 | Mato leitao | SASG | 6,44 | 9,52 | 90 | 18;78 | Basalto | - |
| 4300008744 | 71 | 391727 | 6731211 | Mato leitao | SASG | 6,26 | 7 | 66 | 28 | Basalto | - |
| 4300024592 | - | 391872 | 6731240 | Mato leitao | SASG | 6,26 | 8,905 | 66 | 28 | Basalto | - |
| 4300024597 | 50 | 391282 | 6731237 | Mato leitao | SASG | - | - | 132 | - | Basalto | - |
| 4300022883 | 80 | 390732 | 6730997 | Mato leitao | SASG | 45 | 0,5 | 106 | - | Basalto | - |
| 4300008734 | 84 | 390264 | 6730612 | Mato leitao | SASG | 10,3 | 3,4 | 66 | 28 | Basalto | - |
| 4300024591 | - | 390260 | 6730591 | Mato leitao | SASG | 0,78 | 12,77 | 84 | - | Basalto | - |
| 4300024498 | 59 | 390153 | 6730063 | Mato leitao | SASG | 1,73 | 35,6 | 78 | 45;46 | Basalto | - |
| 4300024546 | 67 | 390082 | 6729784 | Mato leitao | SASG e SAG | 4,51 | 7,71 | 162 | 35;94;154;158 | Basalto | - |
| 4300008733 | 90 | 388427 | 6731026 | Mato leitao | SASG | 16,8 | 5,5 | 70 | - | Basalto | - |
| 4300008739 | 134 | 386090 | 6735509 | Mato leitao | SASG | 16,7 | 4,8 | 69 | - | Basalto | - |
| 4300008738 | 83 | 388057 | 6734753 | Mato leitao | SASG | 9,6 | 6,7 | 88 | - | Basalto | - |
| 4300022480 | 84 | 387731 | 6735460 | Mato leitao | SASG | 23,19 | 14 | 91 | 80 | Basalto | - |
| 4300008745 | 97 | 387827 | 6738292 | Mato leitao | SASG | - | - | 78 | - | Basalto | - |
| PREF16 | - | 390045 | 6729739 | Mato leitao | - | - | - | - | - | - | - |
| 4300009123 | 53 | 373543 | 6714768 | Passo do sobrado | SAG | 3,4 | 12,5 | 94 | - | - | 82-94 |
| 4300009124 | 46 | 374974 | 6714300 | Passo do sobrado | SAG | - | - | 72 | - | - | - |
| 4300025877 | - | 377108 | 6711707 | Passo do sobrado | SAG | - | - | 90 | - | - | 45-70 |
| 4300021757 | - | 385929 | 6707003 | Passo do sobrado | SAG | 33,05 | 49,5 | 100 | 75;81;94 | Arenito | 68-88;92-100 |
| 4300024695 | - | 385800 | 6707000 | Passo do sobrado | SAG | 36 | 44 | 102 | 80;86;94 | Arenito | 56-68;80-100 |
| 4300009110 | 97 | 382553 | 6740718 | Santa clara do sul | SASG | 10,53 | 41,7 | 94 | 25;39;56;74 | Basalto | 25 |
| 4300009111 | 87 | 384942 | 6740059 | Santa clara do sul | SASG | - | - | 86 | - | Basalto | - |
| 4300009109 | 87 | 385805 | 6739296 | Santa clara do sul | SASG | - | - | 105 | - | Basalto | - |
| 4300024844 | - | 385298 | 6739802 | Santa clara do sul | SAG | 4,58 | 35,67 | 72 | 64 | Basalto | - |
| 4300006830 | 169 | 376981 | 6743708 | Serio | SASG | 17,9 | 12,5 | 78 | 30;50;66 | Basalto | - |
| 4300025542 | 134 | 378634 | 6741946 | Serio | SASG | 9 | 6 | 48 | 25;36 | Basalto | - |
| 4300024633 | 572 | 354533 | 6751003 | Sinimbu | SASG | 8,3 | 5 | 216 | 55 | Basalto | - |
| 4300008649 | 31 | 408655 | 6711073 | Taquari | - | 21,4 | 2 | 100 | - | - | - |
| 4300008648 | 30 | 408701 | 6710930 | Taquari | - | 10,3 | 4,5 | 50 | - | - | - |
| 4300008650 | 31 | 408395 | 6712078 | Taquari | - | - | - | 35 | - | - | - |
| 4300026780 | 250 | 398900 | 6707200 | Vale verde | SASG e SAG | - | - | 108 | 42;78 | Basalto | - |
| 4300007480 | 172 | 369674 | 6722999 | Santa cruz do sul | - | - | - | - | - | - | - |
| 4300024969 | 118 | 370890 | 6729978 | Santa cruz do sul | - | 19,65 | 4,8 | 108 | - | - | - |
| 4300026781 | 184 | 369761 | 6731035 | Santa cruz do sul | SASG e SAG | - | - | 96 | 36;84 | Basalto | - |
| 4300027012 | 80 | 370284 | 6728413 | Santa cruz do sul | - | - | - | 186 | - | - | - |
| 4300007532 | 611 | 363839 | 6748863 | Santa cruz do sul | - | - | - | 108 | - | - | - |
| PREF17 | - | 361717 | 6745211 | Santa cruz do sul | - | - | - | - | - | - | - |

# ANEXO B – LISTA DE POÇOS E PESOS ATRIBUÍDOS NA METODOLOGIA GOD

| INDICES DE VULNERABILIDADE PARA OS POÇOS DO SAG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PONTO (CÓD. SIAGAS OU NOME NO PROJETO) | UTM E |  |  | UTM N |  | G |  | O |  | D |  | GOD |  | VULNERABILIDADE |
| 4300006346 | 384987 |  |  | 6723438 |  | 0,6 |  | 0,6 |  | 0,8 |  | 0,29 |  | Baixa |
| 4300006347 | 384293 |  |  | 6722954 |  | 0,6 |  | 0,5 |  | 0,7 |  | 0,21 |  | Baixa |
| 4300006349 | 383552 |  |  | 6723182 |  | 0,5 |  | 0,5 |  | 0,8 |  | 0,20 |  | Baixa |
| 4300006350 | 383518 |  |  | 6724133 |  | 0,5 |  | 0,5 |  | 0,7 |  | 0,18 |  | Baixa |
| 4300006352 | 383985 |  |  | 6724341 |  | 0,6 |  | 0,5 |  | 0,8 |  | 0,24 |  | Baixa |
| 4300006353 | 381850 |  |  | 6724733 |  | 0,7 |  | 0,8 |  | 0,8 |  | 0,45 |  | Média |
| 4300006354 | 384650 |  |  | 6723096 |  | 0,5 |  | 0,5 |  | 0,7 |  | 0,18 |  | Baixa |
| 4300006355 | 384587 |  |  | 6722588 |  | 0,5 |  | 0,5 |  | 0,6 |  | 0,15 |  | Baixa |
| 4300006356 | 383015 |  |  | 6722504 |  | 0,6 |  | 0,5 |  | 0,7 |  | 0,21 |  | Baixa |
| 4300006358 | 383237 |  |  | 6724771 |  | 0,5 |  | 0,5 |  | 0,7 |  | 0,18 |  | Baixa |
| 4300006360 | 384043 |  |  | 6724920 |  | 0,5 |  | 0,5 |  | 0,7 |  | 0,18 |  | Baixa |
| 4300006361 | 384623 |  |  | 6724987 |  | 0,5 |  | 0,5 |  | 0,7 |  | 0,18 |  | Baixa |
| 4300006362 | 384874 |  |  | 6724659 |  | 0,5 |  | 0,6 |  | 0,7 |  | 0,21 |  | Baixa |
| 4300006363 | 385200 |  |  | 6724760 |  | 0,5 |  | 0,5 |  | 0,7 |  | 0,18 |  | Baixa |
| 4300006364 | 385397 |  |  | 6724862 |  | 0,5 |  | 0,5 |  | 0,7 |  | 0,18 |  | Baixa |
| 4300006365 | 384896 |  |  | 6724030 |  | 0,6 |  | 0,6 |  | 0,8 |  | 0,29 |  | Baixa |
| 4300006366 | 385026 |  |  | 6723951 |  | 0,5 |  | 0,5 |  | 0,9 |  | 0,23 |  | Baixa |
| 4300006369 | 385735 |  |  | 6724668 |  | 0,6 |  | 0,5 |  | 0,7 |  | 0,21 |  | Baixa |
| 4300006370 | 385487 |  |  | 6723524 |  | 0,5 |  | 0,5 |  | 0,7 |  | 0,18 |  | Baixa |
| 4300006371 | 385685 |  |  | 6723998 |  | 0,5 |  | 0,5 |  | 0,8 |  | 0,20 |  | Baixa |
| 4300006372 | 386583 |  |  | 6724310 |  | 0,5 |  | 0,5 |  | 0,7 |  | 0,18 |  | Baixa |
| 4300006373 | 385391 |  |  | 6721703 |  | 0,6 |  | 0,5 |  | 0,9 |  | 0,27 |  | Baixa |
| 4300006375 | 389191 |  |  | 6720445 |  | 0,6 |  | 0,5 |  | 0,9 |  | 0,27 |  | Baixa |
| 4300006382 | 383000 |  |  | 6730835 |  | 0,2 |  | 0,6 |  | 0,9 |  | 0,11 |  | Baixa |
| 4300010012 | 383768 |  |  | 6723375 |  | 0,6 |  | 0,5 |  | 0,8 |  | 0,24 |  | Baixa |
| 4300016776 | 384795 |  |  | 6721565 |  | 0,5 |  | 0,5 |  | 0,7 |  | 0,18 |  | Baixa |
| 4300016777 | 385115 |  |  | 6721714 |  | 0,5 |  | 0,6 |  | 0,7 |  | 0,21 |  | Baixa |
| 4300016778 | 384369 |  |  | 6721751 |  | 0,5 |  | 0,5 |  | 0,7 |  | 0,18 |  | Baixa |
| 4300016779 | 384965 |  |  | 6721527 |  | 0,5 |  | 0,5 |  | 0,7 |  | 0,18 |  | Baixa |
| 4300017364 | 388256 |  |  | 6720477 |  | 0,7 |  | 0,7 |  | 0,7 |  | 0,34 |  | Média |
| 4300020914 | 383081 |  |  | 6724167 |  | 0,5 |  | 0,5 |  | 0,8 |  | 0,20 |  | Baixa |
| 4300020915 | 385200 |  |  | 6723964 |  | 0,5 |  | 0,5 |  | 0,7 |  | 0,18 |  | Baixa |
| 4300020916 | 384874 |  |  | 6724074 |  | 0,5 |  | 0,6 |  | 0,9 |  | 0,27 |  | Baixa |
| 4300020917 | 384120 |  |  | 6724544 |  | 0,5 |  | 0,5 |  | 0,8 |  | 0,20 |  | Baixa |
| 4300020918 | 383899 |  |  | 6723937 |  | 0,5 |  | 0,5 |  | 0,9 |  | 0,23 |  | Baixa |
| 4300020919 | 383904 |  |  | 6723940 |  | 0,5 |  | 0,5 |  | 0,8 |  | 0,20 |  | Baixa |
| 4300020920 | 385534 |  |  | 6724317 |  | 0,5 |  | 0,7 |  | 0,8 |  | 0,28 |  | Baixa |
| 4300020921 | 383342 |  |  | 6722750 |  | 0,5 |  | 0,5 |  | 0,8 |  | 0,20 |  | Baixa |
| 4300020922 | 383933 |  |  | 6724333 |  | 0,6 |  | 0,6 |  | 0,9 |  | 0,32 |  | Média |
| 4300020923 | 384821 |  |  | 6724461 |  | 0,5 |  | 0,5 |  | 0,9 |  | 0,23 |  | Baixa |
| 4300020924 | 384808 |  |  | 6724493 |  | 0,6 |  | 0,6 |  | 0,8 |  | 0,29 |  | Baixa |
| 4300021599 | 385547 |  |  | 6724665 |  | 0,5 |  | 0,5 |  | 0,8 |  | 0,20 |  | Baixa |
| 4300022449 | 381743 |  |  | 6723886 |  | 0,5 |  | 0,5 |  | 0,7 |  | 0,18 |  | Baixa |
| 4300023161 | 384822 |  |  | 6724596 |  | 0,5 |  | 0,5 |  | 0,7 |  | 0,18 |  | Baixa |
| 4300023336 | 383375 |  |  | 6723495 |  | 0,5 |  | 0,5 |  | 0,7 |  | 0,18 |  | Baixa |
| 4300024506 | 377802 |  |  | 6721125 |  | 0,8 |  | 0,7 |  | 0,7 |  | 0,39 |  | Média |
| 4300024507 | 377569 |  |  | 6720268 |  | 0,8 |  | 0,7 |  | 0,7 |  | 0,39 |  | Média |
| 4300024508 | 383227 |  |  | 6735556 |  | 0,9 |  | 0,7 |  | 0,8 |  | 0,50 |  | Alta |
| 4300024509 | 369811 |  |  | 6735824 |  | 0,8 |  | 0,7 |  | 0,7 |  | 0,39 |  | Média |
| 4300024510 | 394818 |  |  | 6715714 |  | 0,8 |  | 0,7 |  | 0,6 |  | 0,34 |  | Média |
| 4300024511 | 383950 |  |  | 6729490 |  | 0,6 |  | 0,5 |  | 0,9 |  | 0,27 |  | Baixa |
| 4300024512 | 377720 |  |  | 6736182 |  | 0,8 |  | 0,7 |  | 0,8 |  | 0,45 |  | Média |
| 4300024514 | 381311 |  |  | 6731128 |  | 1,0 |  | 0,7 |  | 0,9 |  | 0,63 |  | Alta |
| 4300024515 | 389600 |  |  | 6728532 |  | 0,2 |  | 0,7 |  | 0,8 |  | 0,11 |  | Baixa |
| 4300024516 | 395767 |  |  | 6722750 |  | 0,9 |  | 0,7 |  | 0,9 |  | 0,57 |  | Alta |
| 4300024517 | 380193 |  |  | 6722904 |  | 0,5 |  | 0,5 |  | 0,7 |  | 0,18 |  | Baixa |
| 4300024904 | 384400 |  |  | 6722300 |  | 0,5 |  | 0,5 |  | 0,7 |  | 0,18 |  | Baixa |
| 4300024971 | 385777 |  |  | 6724973 |  | 0,5 |  | 0,5 |  | 0,8 |  | 0,20 |  | Baixa |
| 4300025077 | 384580 |  |  | 6724624 |  | 0,8 |  | 0,8 |  | 0,9 |  | 0,58 |  | Alta |
| 4300025079 | 383613 |  |  | 6724429 |  | 0,5 |  | 0,5 |  | 0,7 |  | 0,18 |  | Baixa |
| 4300025080 | 384928 |  |  | 6724813 |  | 0,5 |  | 0,5 |  | 0,9 |  | 0,23 |  | Baixa |
| 4300025081 | 384900 |  |  | 6724843 |  | 0,5 |  | 0,5 |  | 0,7 |  | 0,18 |  | Baixa |
| 4300025234 | 386600 |  |  | 6724300 |  | 0,5 |  | 0,5 |  | 0,7 |  | 0,18 |  | Baixa |
| 4300025321 | 383207 |  |  | 6724764 |  | 0,6 |  | 0,5 |  | 0,7 |  | 0,21 |  | Baixa |
| 4300025362 | 383821 |  |  | 6720110 |  | 0,7 |  | 0,5 |  | 0,9 |  | 0,32 |  | Média |
| 4300025416 | 383899 |  |  | 6720246 |  | 0,8 |  | 0,8 |  | 0,8 |  | 0,51 |  | Alta |
| 4300025540 | 390237 |  |  | 6718308 |  | 0,8 |  | 0,8 |  | 0,7 |  | 0,45 |  | Média |
| 4300025541 | 386147 |  |  | 6729308 |  | 0,2 |  | 0,7 |  | 0,6 |  | 0,08 |  | Insignificante |
| 4300025956 | 385832 |  |  | 6721409 |  | 0,6 |  | 0,6 |  | 0,8 |  | 0,29 |  | Baixa |
| 4300026114 | 385079 |  |  | 6729313 |  | 0,2 |  | 0,7 |  | 0,6 |  | 0,08 |  | Insignificante |
| 4300026115 | 385832 |  |  | 6724409 |  | 0,6 |  | 0,6 |  | 0,8 |  | 0,29 |  | Baixa |
| 4300027487 | 385056 |  |  | 6720781 |  | 0,6 |  | 0,6 |  | 0,7 |  | 0,25 |  | Baixa |
| EMPRESA01 | 390070 |  |  | 6720534 |  | 0,6 |  | 0,5 |  | 0,6 |  | 0,18 |  | Baixa |
| EMPRESA04 | 384459 |  |  | 6723319 |  | 0,6 |  | 0,5 |  | 0,8 |  | 0,24 |  | Baixa |
| EMPRESA05 | 387084 |  |  | 6727081 |  | 0,6 |  | 0,7 |  | 0,6 |  | 0,25 |  | Baixa |
| EMPRESA06 | 385519 |  |  | 6721135 |  | 0,5 |  | 0,5 |  | 0,7 |  | 0,18 |  | Baixa |
| EMPRESA08 | 384768 |  |  | 6721394 |  | 0,5 |  | 0,5 |  | 0,7 |  | 0,18 |  | Baixa |
| EMPRESA09 | 384943 |  |  | 6723070 |  | 0,5 |  | 0,5 |  | 0,7 |  | 0,18 |  | Baixa |
| EMPRESA14 | 384300 |  |  | 6719773 |  | 0,5 |  | 0,5 |  | 0,7 |  | 0,18 |  | Baixa |
| EMPRESA16 | 384865 |  |  | 6719617 |  | 0,6 |  | 0,5 |  | 0,7 |  | 0,21 |  | Baixa |
| CAMPO 2 01 | 400398 |  |  | 6714069 |  | 1,0 |  | 0,8 |  | 0,8 |  | 0,64 |  | Alta |
| CAMPO 2 02 | 400351 |  |  | 6714067 |  | 1,0 |  | 0,8 |  | 0,9 |  | 0,72 |  | Extrema |
| CAMPO 2 03 | 399494 |  |  | 6713770 |  | 1,0 |  | 0,8 |  | 0,8 |  | 0,64 |  | Alta |
| CAMPO 2 04 | 396967 |  |  | 6713350 |  | 1,0 |  | 0,8 |  | 0,8 |  | 0,64 |  | Alta |
| CAMPO 2 05 | 396079 |  |  | 6713288 |  | 1,0 |  | 0,8 |  | 0,7 |  | 0,56 |  | Alta |
| CAMPO 2 07 | 395483 |  |  | 6712731 |  | 1,0 |  | 0,8 |  | 0,7 |  | 0,56 |  | Alta |
| CAMPO 2 08 | 392393 |  |  | 6712350 |  | 0,5 |  | 0,5 |  | 0,7 |  | 0,18 |  | Baixa |
| CAMPO 2 09 | 392384 |  |  | 6712476 |  | 1,0 |  | 0,8 |  | 0,9 |  | 0,72 |  | Extrema |
| CAMPO 2 10 | 390951 |  |  | 6714339 |  | 0,5 |  | 0,5 |  | 0,7 |  | 0,18 |  | Baixa |
| CAMPO 2 11 | 391464 |  |  | 6716156 |  | 0,5 |  | 0,5 |  | 0,6 |  | 0,15 |  | Baixa |
| CAMPO 2 12 | 391205 |  |  | 6718914 |  | 0,6 |  | 0,5 |  | 0,7 |  | 0,21 |  | Baixa |
| CAMPO 2 14 | 385709 |  |  | 6733823 |  | 0,2 |  | 0,6 |  | 0,7 |  | 0,08 |  | Insignificante |
| CAMPO 2 19 | 398677 |  |  | 6726722 |  | 0,2 |  | 0,6 |  | 0,7 |  | 0,08 |  | Insignificante |
| 4300008590 | 406136 |  |  | 6716598 |  | 0,6 |  | 0,8 |  | 0,8 |  | 0,38 |  | Média |
| 4300022888 | 395474 |  |  | 6730518 |  | 0,2 |  | 0,6 |  | 0,7 |  | 0,08 |  | Insignificante |
| 4300009083 | 404111 |  |  | 6704958 |  | 0,5 |  | 0,5 |  | 0,8 |  | 0,20 |  | Baixa |
| 4300023347 | 410231 |  |  | 6706159 |  | 0,8 |  | 0,8 |  | 0,9 |  | 0,58 |  | Alta |
| 4300009123 | 373543 |  |  | 6714768 |  | 0,6 |  | 0,7 |  | 0,9 |  | 0,38 |  | Média |
| 4300009124 | 374974 |  |  | 6714300 |  | 0,6 |  | 0,7 |  | 0,7 |  | 0,29 |  | Baixa |
| 4300025877 | 377108 |  |  | 6711707 |  | 0,5 |  | 0,5 |  | 0,7 |  | 0,18 |  | Baixa |
| 4300021757 | 385929 |  |  | 6707003 |  | 0,5 |  | 0,5 |  | 0,7 |  | 0,18 |  | Baixa |
| 4300024695 | 385800 |  |  | 6707000 |  | 0,5 |  | 0,5 |  | 0,7 |  | 0,18 |  | Baixa |
| 4300024844 | 385298 |  |  | 6739802 |  | 0,2 |  | 0,6 |  | 0,9 |  | 0,11 |  | Baixa |
| PC-SAG-01 | 406608 |  |  | 6723261 |  | 0,6 |  | 0,8 |  | 0,8 |  | 0,38 |  | Média |
| PC-SASG-01 | 367516 |  |  | 6748707 |  | 0,2 |  | 0,6 |  | 0,6 |  | 0,07 |  | Insignificante |
| PC-SASG-02 | 362394 |  |  | 6751090 |  | 0,2 |  | 0,7 |  | 0,6 |  | 0,08 |  | Insignificante |
| PC-SASG-03 | 360387 |  |  | 6750974 |  | 0,2 |  | 0,7 |  | 0,6 |  | 0,08 |  | Insignificante |
| PC-SASG-04 | 372072 |  |  | 6744252 |  | 0,2 |  | 0,6 |  | 0,6 |  | 0,07 |  | Insignificante |
| PC-SASG-05 | 370461 |  |  | 6751128 |  | 0,2 |  | 0,6 |  | 0,6 |  | 0,07 |  | Insignificante |
| PC-SASG-06 | 365686 |  |  | 6752482 |  | 0,2 |  | 0,6 |  | 0,6 |  | 0,07 |  | Insignificante |
| PC-SASG-07 | 354470 |  |  | 6755500 |  | 0,2 |  | 0,6 |  | 0,6 |  | 0,07 |  | Insignificante |
| PC-SASG-08 | 354474 |  |  | 6755515 |  | 0,2 |  | 0,6 |  | 0,6 |  | 0,07 |  | Insignificante |
| PC-SASG-09 | 376981 |  |  | 6743708 |  | 0,2 |  | 0,6 |  | 0,6 |  | 0,07 |  | Insignificante |
| PC-SASG-10 | 354533 |  |  | 6751003 |  | 0,2 |  | 0,6 |  | 0,6 |  | 0,07 |  | Insignificante |
| OBS: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EMPRESA - Poços obtidos através de banco de dados de empresas de perfuração |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CAMPO - Poços obtidos em campo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PC - Pontos de controle |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ÍNDICES DE VULNERABILIDADE PARA OS POÇOS DO SASG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PONTO (CÓD. SIAGAS OU NOME NO PROJETO) |  | UTM E | UTM N |  | G |  | O |  | D |  | GOD |  | VULNERABILIDADE |  |  |
| 4300006378 |  | 381483 | 6727005 |  | 0,6 |  | 0,7 |  | 0,9 |  | 0,38 |  | Média |  |  |
| 4300006385 |  | 385571 | 6727857 |  | 0,6 |  | 0,8 |  | 0,9 |  | 0,43 |  | Média |  |  |
| 4300006386 |  | 385605 | 6728334 |  | 0,6 |  | 0,8 |  | 0,9 |  | 0,43 |  | Média |  |  |
| 4300006398 |  | 383945 | 6728055 |  | 0,6 |  | 0,8 |  | 0,9 |  | 0,43 |  | Média |  |  |
| 4300006400 |  | 382634 | 6733679 |  | 1,0 |  | 0,7 |  | 0,8 |  | 0,56 |  | Alta |  |  |
| 4300006401 |  | 384749 | 6733739 |  | 1,0 |  | 0,8 |  | 0,8 |  | 0,64 |  | Alta |  |  |
| 4300006402 |  | 384064 | 6735149 |  | 0,6 |  | 0,7 |  | 0,9 |  | 0,38 |  | Média |  |  |
| 4300006403 |  | 385318 | 6730905 |  | 0,6 |  | 0,8 |  | 0,9 |  | 0,43 |  | Média |  |  |
| 4300006404 |  | 385340 | 6732474 |  | 0,6 |  | 0,8 |  | 0,7 |  | 0,34 |  | Média |  |  |
| 4300006405 |  | 385896 | 6737064 |  | 1,0 |  | 0,7 |  | 0,8 |  | 0,56 |  | Alta |  |  |
| 4300006406 |  | 387232 | 6737466 |  | 1,0 |  | 0,7 |  | 0,9 |  | 0,63 |  | Alta |  |  |
| 4300006407 |  | 386459 | 6738599 |  | 0,6 |  | 0,7 |  | 0,9 |  | 0,38 |  | Média |  |  |
| 4300006408 |  | 386116 | 6738602 |  | 0,6 |  | 0,7 |  | 0,8 |  | 0,34 |  | Média |  |  |
| 4300006409 |  | 383812 | 6737233 |  | 1,0 |  | 0,7 |  | 0,9 |  | 0,63 |  | Alta |  |  |
| 4300006410 |  | 382689 | 6738489 |  | 1,0 |  | 0,7 |  | 0,8 |  | 0,56 |  | Alta |  |  |
| 4300006413 |  | 389489 | 6717310 |  | 0,7 |  | 0,7 |  | 0,7 |  | 0,34 |  | Média |  |  |
| 4300006421 |  | 374550 | 6732205 |  | 1,0 |  | 0,7 |  | 0,7 |  | 0,49 |  | Média |  |  |
| 4300006422 |  | 373402 | 6734694 |  | 1,0 |  | 0,7 |  | 0,9 |  | 0,63 |  | Alta |  |  |
| 4300006423 |  | 377836 | 6732815 |  | 0,6 |  | 0,8 |  | 0,8 |  | 0,38 |  | Média |  |  |
| 4300006424 |  | 376708 | 6732386 |  | 1,0 |  | 0,8 |  | 0,7 |  | 0,56 |  | Alta |  |  |
| 4300006425 |  | 383136 | 6740470 |  | 0,6 |  | 0,7 |  | 0,9 |  | 0,38 |  | Média |  |  |
| 4300006426 |  | 381850 | 6740830 |  | 0,6 |  | 0,7 |  | 0,9 |  | 0,38 |  | Média |  |  |
| 4300006427 |  | 379755 | 6741090 |  | 0,6 |  | 0,7 |  | 0,8 |  | 0,34 |  | Média |  |  |
| 4300006428 |  | 379127 | 6739106 |  | 1,0 |  | 0,8 |  | 0,6 |  | 0,48 |  | Média |  |  |
| 4300006429 |  | 367516 | 6748707 |  | 0,7 |  | 0,7 |  | 0,6 |  | 0,29 |  | Baixa |  |  |
| 4300006430 |  | 362394 | 6751090 |  | 0,4 |  | 0,8 |  | 0,8 |  | 0,26 |  | Baixa |  |  |
| 4300023218 |  | 381870 | 6740830 |  | 0,6 |  | 0,7 |  | 0,9 |  | 0,38 |  | Média |  |  |
| 4300025235 |  | 385325 | 6728193 |  | 0,6 |  | 0,8 |  | 0,8 |  | 0,38 |  | Média |  |  |
| 4300025260 |  | 360387 | 6750974 |  | 0,7 |  | 0,8 |  | 0,7 |  | 0,39 |  | Média |  |  |
| EMPRESA02 |  | 372072 | 6744252 |  | 0,6 |  | 0,7 |  | 0,8 |  | 0,34 |  | Média |  |  |
| EMPRESA03 |  | 384917 | 6733761 |  | 0,6 |  | 0,7 |  | 0,8 |  | 0,34 |  | Média |  |  |
| 4300012482 |  | 370461 | 6751128 |  | 0,6 |  | 0,7 |  | 0,6 |  | 0,25 |  | Baixa |  |  |
| 4300016218 |  | 365686 | 6752482 |  | 0,7 |  | 0,7 |  | 0,7 |  | 0,34 |  | Média |  |  |
| 4300026947 |  | 354470 | 6755500 |  | 0,7 |  | 0,7 |  | 0,7 |  | 0,34 |  | Média |  |  |
| 4300016216 |  | 354474 | 6755515 |  | 0,7 |  | 0,7 |  | 0,7 |  | 0,34 |  | Média |  |  |
| 4300008425 |  | 398331 | 6727580 |  | 0,6 |  | 0,8 |  | 0,7 |  | 0,34 |  | Média |  |  |
| 4300008427 |  | 396728 | 6729498 |  | 0,6 |  | 0,8 |  | 0,8 |  | 0,38 |  | Média |  |  |
| 4300022889 |  | 400810 | 6726750 |  | 0,6 |  | 0,7 |  | 0,8 |  | 0,34 |  | Média |  |  |
| 4300024526 |  | 393150 | 6730900 |  | 0,6 |  | 0,8 |  | 0,8 |  | 0,38 |  | Média |  |  |
| 4300008744 |  | 391727 | 6731211 |  | 0,6 |  | 0,8 |  | 0,8 |  | 0,38 |  | Média |  |  |
| 4300024592 |  | 391872 | 6731240 |  | 0,6 |  | 0,8 |  | 0,8 |  | 0,38 |  | Média |  |  |
| 4300024597 |  | 391282 | 6731237 |  | 0,6 |  | 0,8 |  | 0,8 |  | 0,38 |  | Média |  |  |
| 4300022883 |  | 390732 | 6730997 |  | 0,6 |  | 0,8 |  | 0,7 |  | 0,34 |  | Média |  |  |
| 4300008734 |  | 390264 | 6730612 |  | 0,6 |  | 0,8 |  | 0,8 |  | 0,38 |  | Média |  |  |
| 4300024591 |  | 390260 | 6730591 |  | 0,6 |  | 0,8 |  | 0,9 |  | 0,43 |  | Média |  |  |
| 4300024498 |  | 390153 | 6730063 |  | 0,6 |  | 0,8 |  | 0,9 |  | 0,43 |  | Média |  |  |
| 4300008733 |  | 388427 | 6731026 |  | 0,6 |  | 0,8 |  | 0,8 |  | 0,38 |  | Média |  |  |
| 4300008739 |  | 386090 | 6735509 |  | 0,7 |  | 0,7 |  | 0,8 |  | 0,39 |  | Média |  |  |
| 4300008738 |  | 388057 | 6734753 |  | 0,6 |  | 0,7 |  | 0,8 |  | 0,34 |  | Média |  |  |
| 4300022480 |  | 387731 | 6735460 |  | 0,6 |  | 0,6 |  | 0,7 |  | 0,25 |  | Baixa |  |  |
| 4300008745 |  | 387827 | 6738292 |  | 0,6 |  | 0,7 |  | 0,8 |  | 0,34 |  | Média |  |  |
| 4300009110 |  | 382553 | 6740718 |  | 0,6 |  | 0,7 |  | 0,8 |  | 0,34 |  | Média |  |  |
| 4300009111 |  | 384942 | 6740059 |  | 0,6 |  | 0,6 |  | 0,8 |  | 0,29 |  | Baixa |  |  |
| 4300009109 |  | 385805 | 6739296 |  | 0,6 |  | 0,6 |  | 0,8 |  | 0,29 |  | Baixa |  |  |
| 4300006830 |  | 376981 | 6743708 |  | 0,8 |  | 0,7 |  | 0,8 |  | 0,45 |  | Média |  |  |
| 4300025542 |  | 378634 | 6741946 |  | 1,0 |  | 0,7 |  | 0,8 |  | 0,56 |  | Alta |  |  |
| 4300024633 |  | 354533 | 6751003 |  | 0,7 |  | 0,7 |  | 0,8 |  | 0,39 |  | Média |  |  |
| CAMPO 2 20 |  | 393575 | 6726871 |  | 0,6 |  | 0,8 |  | 0,8 |  | 0,38 |  | Média |  |  |
| PC-SASG-11 |  | 369761 | 6731035 |  | 0,7 |  | 0,7 |  | 0,8 |  | 0,39 |  | Média |  |  |
| OBS: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EMPRESA - Poços obtidos através de banco de dados de empresas de perfuração |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CAMPO - Poços obtidos em campo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PC - Pontos de controle |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# ANEXO C – LISTA DE FONTES DE CONTAMINAÇÃO PONTUAIS CADASTRADAS

| EMPREENDIMENTO - TIPO | UTM E | UTM N | POTENCIAL |
| --- | --- | --- | --- |
| Arrozeira Santos - Beneficiamento de arroz | 400081 | 6722382 | Reduzido |
| Bom Frango - Fabricação de alimentos para animais | 400836 | 6722005 | Reduzido |
| CB Indústria - Fabricação de artigos de metal para uso doméstico | 385776 | 6724361 | Reduzido |
| Cemitério 01 | 376219 | 6739169 | Reduzido |
| Cemitério 02 | 371855 | 6744232 | Reduzido |
| Cemitério 03 | 370547 | 6739382 | Reduzido |
| Cemitério 04 | 377600 | 6731200 | Reduzido |
| Cemitério 05 | 378599 | 6741746 | Reduzido |
| Cemitério 06 | 384815 | 6731451 | Reduzido |
| Cemitério 07 | 388372 | 6729123 | Reduzido |
| Cemitério 08 | 386853 | 6730220 | Reduzido |
| Cemitério 09 | 395600 | 6720602 | Reduzido |
| Cemitério 10 | 396272 | 6724723 | Reduzido |
| Cerealista Stein - Beneficiamento de arroz | 391667 | 6726771 | Reduzido |
| Cervejaria Goldenbauch - Frábica de cervejas e chopes | 384843 | 6733563 | Reduzido |
| Construmpampa - Indústria e Comércio de Artefatos Construtivos | 382989 | 6725108 | Reduzido |
| Erva Mate Elacy - Fábrica de produtos para infusão (chá, mate, etc) | 388691 | 6720521 | Reduzido |
| Fest Bebidas - Fábrica de Refrigerantes | 393640 | 6726773 | Reduzido |
| Haas Paletes - Serrarias, madeireiras | 377755 | 6732522 | Reduzido |
| Madeireira Friemel e Friemel Ltda - Serrarias, madeireiras | 380530 | 6725108 | Reduzido |
| Madeireira Madepinus - Serrarias, madeireiras | 385540 | 6722426 | Reduzido |
| Madeireira Watte - Serrarias, madeireiras | 386601 | 6724321 | Reduzido |
| Madrugada Alimentos - Fábrica de produtos para infusão (chá, mate, etc) | 384982 | 6721374 | Reduzido |
| Abastecedora de Combustíveis Mariante - Posto de Gasolina | 406067 | 6714925 | Moderado |
| Calçados Hammes Ltda - Fabrica de calçados de couro | 384636 | 6724158 | Moderado |
| China Brasil Tabacos Exportadora S.A. - Comércio atacadista de fumo em folha não beneficiado | 383653 | 6723291 | Moderado |
| Comércio de Combustíveis SRL Bela Vista - Posto de Gasolina | 383370 | 6722738 | Moderado |
| Dass Sportwear - Fábrica de calçados de couro | 385392 | 6720733 | Moderado |
| FHW Distribuidora de Gás - Comércio varejista de gás liquefeito de petróleo (GLP) | 385009 | 6722742 | Moderado |
| Frigorífico Boi Gaúcho - Abate de bovinos | 405762 | 6715165 | Moderado |
| Frigorífico Eggers LTDA - Abate de bovinos | 386266 | 6738440 | Moderado |
| Frigorífico Freese LTDA - Abate de bovinos | 383606 | 6722821 | Moderado |
| Frigorífico Kroth - Abate de bovinos | 384868 | 6733674 | Moderado |
| Frigorífico Sapé - Abate de bovinos | 374838 | 6723728 | Moderado |
| Hélio Schmitz & Cia - Posto de Gasolina | 384724 | 6724244 | Moderado |
| Irmãos Schuh LTDA - Posto de Gasolina | 385232 | 6723939 | Moderado |
| Marquetto Comércio de Combustíveis - Posto de Gasolina | 384521 | 6723431 | Moderado |
| Marquetto Comércio de Combustíveis - Posto de Gasolina | 385281 | 6721802 | Moderado |
| Marquetto Wilk Comércio de Combustíveis - Posto de Gasolina | 385361 | 6723689 | Moderado |
| Posto Bela Vista - Posto de Gasolina | 382777 | 6722375 | Moderado |
| Posto Chama - Posto de Gasolina | 384659 | 6719764 | Moderado |
| Posto Do Parque - Posto de Gasolina | 384170 | 6721619 | Moderado |
| Posto Fórmula - Posto de Gasolina | 383748 | 6724395 | Moderado |
| Posto Gasóleo - Posto de Gasolina | 385062 | 6724464 | Moderado |
| Posto Knies LTDA - Posto de Gasolina | 384429 | 6723201 | Moderado |
| Posto Santa Lúcia - Posto de Gasolina | 381830 | 6718945 | Moderado |
| Posto São Cristóvão - Posto de Gasolina | 384993 | 6723087 | Moderado |
| Posto Shopping Car - Posto de Gasolina | 384486 | 6723565 | Moderado |
| Posto Vamakito - Posto de Gasolina | 385347 | 6723681 | Moderado |
| Rede de Postos Nevoeiro (Filial 05) - Posto de Gasolina | 385990 | 6724055 | Moderado |
| Rede de Postos Nevoeiro (Filial 16) - Posto de Gasolina | 395520 | 6718646 | Moderado |
| Rede de Postos Nevoeiro (Filial 25) - Posto de Gasolina | 377252 | 6717510 | Moderado |
| VHM Vidros - Fábrica de artigos de vidro | 384989 | 6720711 | Moderado |
| Alliance One Brasil - Processamento industrial do fumo | 384372 | 6722263 | Elevado |
| Alliance One Brasil: Unidade de Compra e Processamento - Processamento industrial do fumo | 385048 | 6723291 | Elevado |
| América Tampas - Fábrica de embalagens de material plástico | 385215 | 6720764 | Elevado |
| Basso Industrial - Fábrica de fogões, refrigeradores e máquinas de lavar e secar | 385742 | 6720993 | Elevado |
| Brasfumo Indústria Brasileira de Fumos S/A - Processamento industrial do fumo | 385458 | 6721592 | Elevado |
| CTA Continental Tobaccos Alliance AS - Processamento industrial do fumo | 385123 | 6721539 | Elevado |
| Fabritec - Fábrica de máquinas e equipamentos para indústrias de alimentação, bebidas e fumo | 384924 | 6720983 | Elevado |
| Fundição Venâncio Aires Ltda - Fundição de Ferro e Aço | 386255 | 6724489 | Elevado |
| Metalúrgica Konzen Ltda - Fábrica de máquinas e equipamentos para agricultura e pecuária | 394302 | 6719018 | Elevado |
| Metalúrgica Venâncio - Fábrica de fogões, refrigeradores e máquinas de lavar e secar | 382763 | 6722571 | Elevado |
| Multserv Tornearia Mecânica - Fábrica de máquinas e equipamentos para indústrias de alimentação, bebidas e fumo | 385427 | 6720954 | Elevado |
| Plásticos Venâncio Aires Ltda - Fábrica de laminados planos e tubulares de material plástico | 384045 | 6724462 | Elevado |
| Rovler Indústria de Agroequipamentos - Fábrica de máquinas e equipamentos para agricultura e pecuária | 383888 | 6723557 | Elevado |
| Special Brazilian Tabacos - Processamento industrial do fumo | 382050 | 6719035 | Elevado |
| STARKE Industrial - Fábrica de máquinas e equipamentos para agricultura e pecuária | 385709 | 6721052 | Elevado |
| Tabacos Marasca - Processamento industrial do fumo | 384151 | 6719423 | Elevado |
| Tabacum Interamerican e exportação de fumos LTDA - Fábrica de produtos de fumo, exceto cigarros | 384723 | 6719762 | Elevado |
| Tramontini Máquinas LTDA - Fábrica de tratores agrícolas | 384888 | 6721329 | Elevado |
| UTC Brasil Indústria e Comércio de Tabaco Ltda. - Processamento industrial do fumo | 384930 | 6719781 | Elevado |
| Venax Eletrodomésticos Ltda - Fábrica de fogões, refrigeradores e máquinas de lavar e secar | 384745 | 6724865 | Elevado |